ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO: BCN25

# Nombre: Base Cartográfica Numérica 1:25 000

Finalidad: Poner a disposición del sector SIG una infraestructura en cuanto a datos digitales geográficos a escala 1:25 000 del territorio español.

# Inicio del proyecto: 1997

Tipo de producto: Datos geográficos digitales vectoriales.

Definición: Conjunto de datos geográficos que recoge toda la información representada cartográficamente en el Mapa Topográfico Nacional 1:25 000 (MTN25), estructurada de manera que pueda ser cargada en un SIG.

Contenido: Información que describe los aspectos espaciales de:

Tema 01 : División Administrativa

- Todos los límites municipales, provinciales, autonómicos y nacionales

- Todas las comarcas oficiales

- Todos los parques naturales y nacionales

- Principales espacios naturales restantes (como reservas, parques regionales,...)

Tema 02 : Relieve

- Todos los puertos de montaña

- Todos los picos, montes, cerros, ...

- Puntos acotados suficientes para describir la forma del terreno

- Puntos acotados situados en los puntos más notables (como cruces de caminos, estaciones de FC, cabeceras de pista en aeropuertos, edificios aislados, plazas,...)

- Curvas de nivel cada 10 metros

- Principales desmontes y terraplenes

- Todos los escarpados, roquedos, campos de lava, playas, dunas y glaciares

Tema 03 : Hidrografía

- Todos los ríos permanentes y no permanentes

- Todos los embalses, lagos, lagunas y albuferas

- Todas las fuentes, depósitos de agua, estanques, abrevaderos y piscinas

- Principales cascadas y rápidos

- Todos los canales y acequias

- Principales depuradoras, piscifactorías, estaciones de bombeo y tuberías

- Principales manantiales y pozos

- Línea de costa y principales fenómenos relacionados con la costa: deltas, salinas, marismas, rías caños,...

- Todas las islas fluviales y marítimas

- Curvas batimétricas de 5, 10, 15, 20, 100 y múltiplos de 100 metros

Tema 04 : Cultivos y vegetación

- Principales cortafuegos, alineaciones de árboles y árboles singulares

- Superficies de frondosas, coníferas, mixtos y claro con árboles

- Superficies de matorrales, pastizales

- Superficies de arrozales, huertas y cultivos de invernadero

- Superficies de olivar, viñedo y mixtas

- Superficies de frutales, cítricos, almendros, plátano y caña de azúcar

Tema 05 : Edificaciones y construcciones

- Todas las Entidades de población , en total aproximadamente unas

70 000

- Principales ayuntamientos

- Todas las grandes construcciones: diques, puentes, túneles, muros,...

- Todas las edificaciones aisladas: ermitas, monasterios, castillos, paradores, edificios singulares, monumentos, silos, torres, chimeneas, palomares, casas aisladas, cortijos, ...

- En los cascos de población: principales manzanas, patios y edificios singulares

- Principales cementerios, zonas industriales, deportivas, de recreo, zonas verdes, campus...

- Principales minas, canteras y cuevas

- Principales campings

- Todos los diques, puentes, túneles, acueductos

- Principales pontones, muros y alambradas

Tema 06 : Vías de comunicación

- Todas las autovías y autopistas

- Todas las carreteras de primero, segundo y tercer orden

- Puntos kilométricos de las carreteras más importantes

- Todas las carreteras de categoría inferior: travesías, enlaces, carreteras privadas.

- Principales caminos, pistas, sendas, cañadas y calzadas romanas

- Principales estaciones de servicio

- Todas las estaciones de ferrocarril

- Todas las líneas de ferrocarril de todo tipo

- Todos los aeropuertos, aeródromos, puertos de mar y faros

Tema 07 : Conducciones y transmisiones

- Todas las centrales eléctricas

- Todas las subestaciones transformadoras, transformadores y líneas eléctricas de más de 110 kv

- Principales líneas eléctricas de menos de 110 kv

- Principales refinerías, depósitos y conducciones de combustible

- Principales estaciones, antenas y repetidores de telecomunicaciones

Tema 8 : Toponimia

- Principales parajes

- Nombre de todas las cordilleras y sistemas montañosos

- Nombres de los principales accidentes costeros: golfos, bahías, ensenadas, cabos, puntas,...

Tema 10 : Puntos de control

- Todos los vértices geodésicos de primer orden

- Todos los vértices geodésicos de orden inferior

- El marco de la hoja

Los nombres de las entidades geográficas se recogen en español, gallego, catalán, vasco y dialectos según corresponda en cada caso.

Las entidades están codificadas de acuerdo con una tabla de unos 800 códigos.

Escala: 1:25 000

Características técnicas:

# Ámbito: Toda España, formada por España peninsular, Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

# Modelo conceptual: Se basa en el concepto de elemento, porción de entidad geográfica continua dentro de una hoja del MTN25 y con una representación cartográfica uniforme. Entidad geográfica es aquello que posee nombre propio (aunque no se recoja a escala 1:25 000) como un río, una carretera o una población. Si una entidad geográfica , como una carretera de primer orden, tiene una parte de su trazado dentro de una hoja bajo túnel, estará partida en tres elementos: carretera de primer orden, carretera de primer orden en túnel y de nuevo carretera de primer orden. Los tres elementos están enganchados, es decir las coordenadas del último vértice de cada uno coinciden exactamente con las coordenadas del primer vértice del siguiente.

Geometría: La geometría está filtrada con una tolerancia (Douglas-Peucker) de 3 metros. La distancia mínima entre dos vértices consecutivos de un mismo elemento o dos elementos puntuales es de 3 metros.

La superficie mínima representada es de 35 metros cuadrados.

Los elementos superficiales están cerrados.

No hay vértices repetidos ni elementos repetidos.

No hay bucles.

Siempre que dos elementos se cruzan, las coordenadas de la intersección están calculadas e incluidas como un vértice más en ambos elementos.

Topología: En espagueti. Si bien, todo tipo de errores geométricos están corregidos, de manera que los datos puedan ser cargados en un SIG mediante procedimientos automáticos.

# Semántica: Cada elemento lleva su nombre asociado mediante un texto cuyo origen coincide exactamente con uno de los vértices que describen la geometría del elemento.

# La cota de coronación de presa y la de las curvas batimétricas está incluida en el campo Graphic Group del formato DGN.

# La cota de curvas de nivel y puntos acotados está incluida en el campo Graphic Group del formato DGN.

No hay contactos entre curvas de nivel distintas.

# Se incluyen elementos puntuales, lineales y superficiales.

En los cascos de población se incluye un contorno convencional que lleva asignado el nombre de la población mediante un texto cuyo origen coincide con uno de sus vértices.

# No hay solape entre elementos superficiales disjuntos: elementos superficiales hidrográficos, cascos de población y superficies de cultivos.

# Los cases entre hojas están resueltos en cuanto a geometría, códigos y nombres.

Notas:

Actualización: Es difícil hacer una previsión precisa ya que todavía no se ha completado la primera versión. El período de actualización dependerá de cada hoja, en función de la tasa de cambios previsible y de la demanda de datos para esa hoja en concreto, y estará comprendido entre 2 y 5 años.

Unidades de distribución: La BCN25 se distribuye por hojas y dentro de cada hoja también se puede disponer de los datos de la planimetría y altimetría por separado.

Genealogía:

## Grupo de datos 1

- Planimetría de BCN25.

- Incluye Hidrografía, Cultivos, Vías de Comunicación, Conducciones y Transmisiones.

- Fuente: Mapa Topográfico Nacional digital 1:25 000 del IGN

1) Borrado de simbolización (símbolos puntuales, lineales y superficiales) e información exterior al marco de hoja (leyenda, cuadrícula, cartela,...)

2) Eliminación de puntos superfluos y repetidos

3) Eliminación de bucles y vueltas atrás en elementos lineales  perimetrales

4) Eliminación de líneas repetidas, incluidas y solapadas

5) Asignación de códigos BCN25

6) Resolución de anclajes

7) Detección y resolución, si procede, de extremos libres

8) Resolución de intersecciones entre elementos

9) Asignación de nombres de elementos

10) Unificación de elementos del mismo código y nombre dentro de tolerancia

11) Tratamiento de elementos superficiales

12) Cases entre hojas adyacentes

13) Revisión final

## Grupo de datos 2

- División Administrativa de BCN25.

- Incluye Líneas Límite Municipales, Provinciales y Autonómicas.

- Fuente: Base de Datos de Líneas Límite a escala 1:25 000

1) Extracción de los datos de la BDLL correspondientes a la hoja

2) Formación de recintos con el marco de hoja

3) Armonización de la información planimétrica

## Grupo de datos 3

- Altimetría de BCN25.

- Incluye Curvas de nivel y puntos acotados

- Fuente: Ficheros de trabajo previos al cálculo del Modelo Digital del Terreno 25

1) Inclusión del fichero de altimetría después de corregidos los errores detectados durante la producción del MDT25

2) Armonización de la información planimétrica

## Grupo de datos 4

- Vértices geodésicos de BCN25.

- Incluye los vértices geodésicos.

- Fuente: Base de Vértices Geodésicos del IGN

1) Extracción de los vértices correspondientes a la hoja de BCN25

2) Armonización de la información planimétrica

Uso: Todo tipo de usuarios (empresas, administración) para todo tipo de aplicaciones y sobre todo  tipo de plataformas (sistemas vectoriales, ráster, orientados a objeto, etcétera). Principales aplicaciones: redes de infraestructuras (agua, electricidad, gas, teléfono); sistemas de navegación para automóvil; sector editorial (atlas, mapas); planificación (administración central y autonómica); consultoría.

Homogeneidad: El orden de mayor a menor exactitud en los datos es: Vértices geodésicos (tema 10), División Administrativa (tema 1), Vías de Comunicaciones (tema 6), Hidrografía (tema 3), Construcciones y Edificaciones (tema 5) y el resto.

Parámetros de Calidad:

- Exactitud posicional estimada : 5 metros

- Exactitud semántica estimada: Errores en códigos y nombres por debajo del 4% en todo caso

- Compleción estimada: Errores de compleción (entidades omitidas o en exceso) por debajo del 4%